TEHNIČKI OPIS

# UVOD

Prema Planu gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. - 2022. na popisu važnih projekata za provedbu Plana gospodarenja otpadom RH i dostizanje ciljeva nalazi se, između ostalog, izgradnja reciklažnih dvorišta.

Odredbe Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13) propisuju jedinicama lokalne samouprave obvezu osiguranja uspostave minimalnog broja reciklažnih dvorišta ovisno o broju stanovnika u jedinici lokalne samouprave. Tim odredbama su sve jedinice lokalne samouprave, s više od 1.500 stanovnika i manje od 25.000 stanovnika, dužne osigurati funkcioniranje najmanje jednog reciklažnog dvorišta na svojem području.

Trenutni ukupan broj uspostavljenih reciklažnih dvorišta nije zadovoljavajući te je u narednom razdoblju potrebno povećati broj reciklažnih dvorišta, odnosno mobilnih reciklažnih dvorišta.

Također, u prosincu 2015. godine Europska komisija donijela je Paket o kružnom gospodarstvu, koji uključuje revidirane zakonodavne prijedloge u području gospodarenja otpadom i sveobuhvatan akcijski plan kojim se određuju konkretni zadaci. Prijedlozima izmjena u zakonodavstvenim aktima u području gospodarenja otpadom cilj je povećanje recikliranja i smanjenje odlaganja otpada, posebice postavljanjem zajedničkih ciljeva država članica EU:

- recikliranje 65 % komunalnog otpada do 2030. godine,

- recikliranje ambalažnog otpada od 75 % do 2030. godine.

# OPIS PROJEKTA – PREDMETA NABAVE

Reciklažno dvorište je građevina namijenjena za prihvat odvojeno sakupljenih sastavnica otpada iz kućanstava te za trgovanje otpadom, sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13) i Pravilniku o gospodarenju otpadom (NN 23/14, 51/14, 121/15 i 132/15). Ovaj predmet nabave odnosi se na izgradnju i opremanje reciklažnog dvorišta do stanja pune funkcionalnosti. Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta sastoji se od pripremnih radova, zemljanih radova, izgradnje prometno manipulativnih površina, radova na sustavu odvodnje oborinskih voda, radova na sustavu odvodnje sanitarnih voda, radova na sustavu vodoopskrbe i elektroopskrbe reciklažnog dvorišta, radova na ostalim pripadnim objektima te radova nabave i ugradnji propisane opreme reciklažnog dvorišta.

Svi radovi izvode se prema važećoj projektno-tehničkoj dokumentaciji (Glavni projekt, Izvedbeni projekt, Troškovnik).

Reciklažno dvorište je nadzirani i ograđeni prostor namijenjen razvrstavanju i privremenom skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada, u kojem se otpad skladišti prema vrsti, svojstvu i agregatnom stanju, sve sukladno odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13) i Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN 23/14, 51/14, 121/15 i 132/15).

Reciklažno dvorište se sastoji od:

- asfaltirane prometno - manipulativne površine, vodonepropusne konstrukcije (nasip, posteljica, GCL, tampon, nosivi sloj asfalta, habajući sloj asfalta)

- komunalne infrastrukture (vodoopskrba, odvodnja, priključak na postojeću prometnicu, niskonaponska elektroopskrbna mreža, itd.),

- uredskog kontejnera za zaposlenika i

- opreme za skladištenje otpada.

  - Postojeće stanje na lokaciji

Lokacija se može opisati kao zaravnata neizgrađena površina, omeđena sa tri strane izgrađenim površinama, i to: sa sjevera asfaltiranim manipulativnim površinama pretovarne stanice, sa zapada asfaltiranom obodnom cestom, sa juga zaravnatom neizgrađenom površinom, te s istoka uređenom zelenom površinom. Asfaltirane površine su širine 6,0 m, nosivosti 100 MN/m2, koriste se kao protupožarni pojas prema postojećoj ogradi i imaju sve elemente vatrogasnog pristupa.

Postojeća površina je denivelirana u odnosu na navedene objekte te se nalazi u blagoj depresiji, prosječne dubine oko 100 cm. Temeljno tlo na lokaciji je ispitano i okarakterizirano kao površinski sloj nasipa (glina i kamena drobina do dubine 2,00 m), glina do dubine 3,80 m te sloj vapnenca na većim dubinama.

Pristup lokaciji je moguć s dvije strane, i to s manipulativne površine pretovarne stanice, kao i s obodne ceste.

Od postojećih infrastrukturnih instalacija, na lokaciji se nalaze slijedeće instalacije koje se koriste za potrebe objekata na odlagalištu otpada Košambra, i to:

- vodoopskrbne instalacije za vanjsku hidrantsku mrežu (HDPE cijevi promjera 160 mm), koje su položene s istočne strane lokacije, uz rub uređene zelene površine (gdje su smještena i dva nadzemna hidranta) te sredinom zahvata, preko reciklažnog dvorišta,

- instalacije za odvodnju procjednih voda s pretovarne stanice (HDPE cijevi promjera 250 mm i HDPE okna), koje su položene s istočne strane lokacije, uz rub uređene zelene površine,

- instalacije za odvodnju oborinskih voda s asfaltiranih površina pretovarne stanice i obodne ceste (HDPE cijevi promjera 200, 250 i 315 mm i HDPE okna), koje su položene sa sjeverne strane lokacije te u trasi obodne ceste.

# OPIS TRAŽENIH RADOVA

Radovi na izgradnji reciklažnog dvorišta dijele se na:

## 2.1. Pripremni radovi

Pripremni radovi vezani za izgradnju reciklažnog dvorišta se odnose na sve aktivnosti koje su neophodne za pripremu i organizaciju gradilišta te pripremu terena za izvođenje glavnih građevinskih i drugih radova.

Pripremni radovi obuhvaćaju:

2.1.1. pripremu gradnje,

2.1.2. geodetske radove i

2.1.3. čišćenje i pripremu terena.

2.1.1. Priprema gradnje obuhvaća izradu (Plana) Projekta organizacije građenja. (Plan) Projekt organizacije građenja je dužan izraditi izvođač u obliku kojeg odredi Nadzorni inženjer, a mora sadržavati:

- vremenski plan izvođenja radova,

- organizaciju i tehnologiju građenja,

- izvedbeni projekt prethodnih, pripremnih radova i gradilišne infrastrukture,

- pregledni plan građenja s planovima radne snage, mehanizacije, energije i opskrbe potrebnim materijalima,

- financijski plan,

- tehničke i organizacijske mjere zaštite na radu i mjere zaštite od požara te

- posebne priloge.

Tehničke i organizacijske mjere zaštite na radu moraju biti izrađene sukladno mjerama koje je propisao Koordinator II. Koordinatora II imenuje Investitor i mora biti imenovan najkasnije deset (10) dan prije početka građenja.

Projekt organizacije građenja izrađuje Izvođač. Nadzorni inženjer, nakon prihvaćanja projekta organizacije građenja, upisom u građevinski dnevnik, dopušta početak rada.

Opisani radovi se ne obračunavaju i ne plaćaju posebno već su uključeni u ukupnu cijenu građenja.

2.1.2. Geodetski radovi obuhvaćaju:

- preuzimanje Elaborata iskolčenja (Elaborat nultog stanja), izrađenog od strane Investitora,

- iskolčenje svih objekata unutar zone zahvata uključivo sva mjerenja koja su u vezi s prijenosom podataka iz elaborata i projekata na teren i obrnuto,

- održavanje iskolčenih oznaka na terenu u cijelom razdoblju od početka radova do predaje svih radova Investitoru,

- geodetsko praćenje građevine u izgradnji i izrada Elaborata geodetskog praćenja prema zahtjevima Nadzornog inženjera i

- izradu Situacijskog nacrta izvedenog stanja objekata i instalacija.

- ostale radove definirane Geodetskim projektom

U te su radove uključeni radovi na primopredaji i održavanju svih nenavedenih geodetskih podloga i nacrta koje Investitor predaje Izvođaču na početku radova.

Izvođač mora Nadzornom inženjeru dati na odobrenje program geodetskih radova.

Nadzorni inženjer mora biti promptno informiran o izvršenju programa te imati na raspolaganju svu dokumentaciju Izvođača.

Opseg tih radova mora u svemu zadovoljiti potrebe građenja, kontrolnih radova, obračuna i drugih razloga koji uvjetuju izvršenje radova.

Geodetski radovi su uključeni u ukupnu cijenu građenja, ukoliko ugovorom i troškovnikom nije drukčije predviđeno.

2.1.3. Čišćenje i priprema terena obuhvaća uklanjanje svih stvari i mogućeg otpada koji se zatekne na lokaciji budućeg reciklažnog dvorišta.

2.2. ZEMLJANI RADOVI

Radi postizanja projektiranih visina i nagiba prometno manipulativnih površina reciklažnog dvorišta, potrebno je izvesti zemljane radove, koji obuhvaćaju:

2.2.1. iskop terena,

2.2.2. pripremu temeljnog tla

2.2.3. izravnavajući sloj - posteljica

2.2.1. Ovi radovi obuhvaćaju iskop kako je predviđeno projektom. Radovi uključuju iskop materijala, utovar iskopanog materijala u prijevozna sredstva i istovar materijala iz prijevoznih sredstava na mjesto unutar granice zahvata koje odredi Nadzorni inženjer. Iskop se obavlja prema visinskim kotama iz projekta.

Radovi moraju biti obavljeni u skladu s projektom, propisima, zahtjevima Nadzornog inženjera i tehničkim uvjetima građenja.

Izbor tehnologije rada kod iskopa ovisi o:

- predviđenim objektima,

- vrsti tla,

- mogućnostima primjene određene mehanizacije za iskop i prijevoz,

- visini i dužini zahtijevanog iskopa,

- količini tla koje treba iskopati,

- prijevoznim dužinama,

- rokovima završetka iskopa,

- važnosti pojedinog iskopa za dinamiku rada na objektu i

- ekonomičnosti iskopa.

Koristeći se navedenim elementima, kao i drugim okolnostima koje mogu utjecati na izbor tehnologije rada, Izvođač će, držeći se odgovarajućih važećih propisa i normi, a u skladu s tehničkim uvjetima građenja izabrati optimalnu tehnologiju za iskop. Nije dozvoljena primjena kemijskih sredstava štetnih za tlo i vodu, odnosno zabranjuje se primjena AN-FO eksploziva u refuzi.

2.2.2. Radovi na uređenju temeljnog tla obuhvaćaju uklanjanje humusa, planiranje, eventualnu sanaciju pojedinih površina slabije kvalitete, boljim materijalom dobivenim iz iskopa s lokacije ili nekog izvora, vlaženje, odnosno prosušivanje tla, uklanjanje većeg kamenja i oštrih predmeta te zbijanje glatkim valjcima do tražene zbijenosti, sukladno visinama iz nacrta.

Prilikom uređenja temeljnog tla, moraju se ukloniti svi organski sastojci, kamenje veće od deset (10) cm u promjeru te sav ostali materijal, koji bi mogao oštetiti geosintetske materijale.

Prilikom uređenja temeljnog tla, materijal mora biti tako zbijen da modul stišljivosti mjeren kružnom pločom promjera 30 cm, mora biti jednak ili veći od 30 MN/m2 na završnom uređenom sloju.

Vertikalna tolerancija ravnosti uređenog temeljnog tla iznosi 2,0 cm, dok se nagibi izvode sukladno nacrtima.

2.2.3. Izvedba obuhvaća ugradnju materijala izravnavajućeg sloja – posteljice, na ugrađeni nasip ili uređeno temeljno tlo, u jednom sloju, debljine zbijenog sloja od 25 cm, odnosno prema nacrtima.

Ugradnja materijala se obavlja rasprostiranjem materijala u horizontalnom sloju jednake debljine pomoću buldožera ili drugih prikladnih sredstava.

Zbijanje se obavlja pomoću valjka mase do 12 tona ili vibracijskog glatkog valjka. U skučenim prostorima gdje se zbijanje materijala izvodi pomoću ručnih kompaktora, slojevi su debljine najviše 10 cm. Odobreni valjak ili vibracioni valjak ne smije se kretati brzinama većim od 5 km na sat.

Posteljica koja se izvodi u blizini objekata (npr. potporni zid, betonski kanali za odvodnju, itd.), treba biti zbijena na zahtijevanu vrijednost pomoću ručno upravljanih strojnih kompaktora ili vibracionih ploča. Teška oprema ne smije se upotrebljavati na udaljenosti bližoj od 1,5 m od objekata. Vibracioni valjci ne smiju se upotrebljavati na udaljenosti bližoj od 2,0 m od bilo kojeg objekta. Nije dozvoljeno zbijanje koje se obavlja padanjem teških predmeta s visine.

Materijal mora biti tako zbijen da se postigne stupanj zbijenosti od 100% standardnog Proctora, a modul stišljivosti mjeren kružnom pločom promjera 30 cm mora biti veći od 40 MN/m2 na završnom sloju.

Debljina izvedenog sloja mora se dokazati određivanjem visina početnih i završnih površina izravnavajućeg sloja pod nadzorom Investitorovog terenskog geodeta, na 30 – metarskoj mreži. Vertikalna tolerancija iznosi 2,0 cm, dok se nagibi određuju prema tome kako je to specificirano u nacrtima.

Svi radovi izvode se u skladu s Glavnim projektom.

## Prometno manipulativne površine

Prometno manipulativne površine reciklažnog dvorišta i objekta za predobradu prethodno izdvojenih sastavnica komunalnog otpada, potrebno je izvesti u nivou s postojećim okolnim objektima, što uključuje uređenje temeljnog tla, izvedbu nasipa i kolničke konstrukcije.

## 2.3.1. Nasip

Nasip će se izvesti na uređenom temeljnom tlu, mješovitim materijalom, u prosječnoj visini od 100 cm, s nagibima od 0,5% do 2,5%, odnosno sukladno nacrtima (Nacrt 6. - Presjeci prometno manipulativnih površina 1-4; Nacrt 7. - Presjeci prometno manipulativnih površina 5-7). Nasip ispod temelja zgrada će se izvesti na način da se ukloni sav miješani materijal do dubine temeljne vapnenačke stijene i nasipa isključivo kameni materijal (dobro graduirana drobljena stijena vapnenca granulacije 0-90 mm), bez glinovitih čestica i organskog materijala.

Nasipni materijal će se ugrađivati u slojevima, debljine d = 30 cm i zbijati na minimalno Ms =  40 MN/m2, na zadnjem sloju ugrađenog materijala.

Na završni sloj nasipa, ispod kolničke konstrukcije, ugradit će se uređeni završni sloj, posteljica, izvedena od miješanih i kamenitih materijala, granulacije 0-32 mm, u jednom sloju debljine d = 25 cm. Modul stišljivosti na ugrađenom sloju posteljice mora biti minimalno Ms = 40 MN/m2.

U nasip je predviđena ugradnja ukupno 3.800 m3 materijala, a u posteljicu oko 750 m3.

Prilikom ugradnje nasipnog materijala, posebnu pozornost se mora obratiti na postojeće instalacije unutar zone zahvata, i to postojeću vanjsku hidrantsku mrežu i postojeću odvodnju procjednih voda, koje su položene uz istočni rub zone zahvata. Naime, radi nadvišenja podloge, prilikom nasipavanja, potrebno je dva postojeća nadzemna hidranta s pripadajućim hidrantskim ormarićima, demontirati i nadograditi FF komadima duljine 1000 mm, kako bi se uklopiti na novoprojektirane visine. Također je predviđena nadogradnja HDPE okana za procjedne vode i to za prosječno 1,0 m, odnosno sukladno nacrtima.

Na uređenu posteljicu će se ugraditi geosintetski glineni tepih (GCL), koeficijenta vodonepropusnosti k  5 x 10-11 m/s, i to ispod kompletne zone zahvata, kako bi se osigurala vodonepropusnost cijele površine reciklažnog dvorišta i objekta za predobradu.

## 2.3.2. Kolnička konstrukcija

Kolnička konstrukcija reciklažnog dvorišta se sastoji od sljedećih slojeva:

- nosivog tampon sloja d = 40 cm,

- bitumeniziranog šljunka d = 8 cm i

- asfalt betona d = 4 cm.

Na položeni GCL će se ugraditi nosivi tampon sloj ukupne debljine d = 40 cm, čija nosivost na zadnjem sloju mora biti minimalno 80 MN/m2. Na ugrađeni tampon ugradit će se bitumenizirani šljunak debljine d = 8 cm i asfalt beton debljine d = 4 cm. Sve asfaltirane površine će se obrubiti predgotovljenim betonskim rubnjacima (Nacrt 8. - Karakteristični presjek kolničke konstrukcije).

Priljučak asfaltiranih površina reciklažnog dvorišta na postojeću prometnu infrastrukturu izgrađenu na lokaciji odlagališta otpada Košambra će se izvesti na slijedeći način:.

- sa zapadne strane će se izvesti kolni ulaz širine 7,00 m, za dvosmjerni promet, koji će se koristiti kao glavni prilaz reciklažnom dvorištu. Priključak će se izvesti s postojeće obodne ceste, u nagibu od 0,5%, s radijusima prilaza od 1,00 m i 2,00 m.

Od prometne signalizacije, na površini reciklažnog dvorišta, izvest će se horizontalna signalizacija i vertikalna signalizacija.

Svi radovi izvode se u skladu s Glavnim projektom.

2.4.	SUSTAV ODVODNJE OBORINSKIH VODA

Oborinske vode su sve vode koje se sakupljaju na kolničkoj konstrukciji reciklažnog dvorišta te vode s krova  uredskog kontejnera za zaposlenike i natkrivenih spremišta. Oborinske vode s navedenih površina pravilno izvedenim padovima kolničke konstrukcije te sustavom linijskih rešetki, slivnika i okana, preko separatora i taložnika upuštati će se u sklop sustava oborinske odvodnje.

Sustav odvodnje oborinskih voda sastoji se od sljedećih osnovnih dijelova:

- Linijska rešetka i slivnici

- Reviziona okna za oborinske vode

- Separator i taložnik

- Kontrolna okna za oborinske vode

Svi radovi izvode se u skladu s Glavnim projektom.

2.5.	RADOVI NA SUSTAVU VODOOPSKRBE

Vodoopskrba reciklažnog dvorišta će se osigurati spojem na postojeću javnu vodovodnu mrežu. Vodovodna mreža će se koristiti za vodoopskrbu uredskog kontejnera za zaposlenike gdje je sustav za pranje podnih površina reciklažnog dvorišta. Nakon izvedbe spoja na postojeću vodoopskrbnu mrežu, izvest će se vodomjerno okno. Pune cijevi za vodoopskrbnu mrežu izrađuju se od polietilena visoke gustoće (HDPE) prema HRN 12201-1, 12201-2, 12201-3 i 12201-5, u posebnoj kategoriji cijevi otpornih na statičko, termičko i kemijsko opterećenje. Cijevi su vanjskog promjera 50, 32 i 20 mm, SDR 11.

Priključak unutar vodomjernog okna, koji se sastoji od LŽ oblikovnih komada DN 40, NP 10 bara, zasuna, ventila i filtera DN 40, DN 32 i DN 20 mm te mehaničkih vodomjera DN 25 i DN 20 mm, mora biti u skladu s normama HRN EN 545, HRN EN 805, HRN EN 1074-1, HRN EN 1074-2, HRN EN 1074-3, HRN EN 1074-4, HRN EN 1074-5, HRN EN 14154-1, HRN EN 14154-2, HRN EN 14154-3 i HRN EN 10242.

Kompletnu vodoopskrbnu mrežu, potrebno je prije puštanja u pogon, dezinficirati i isprati te potom analizirati vodu iz sustava.

Svi radovi izvode se u skladu s Glavnim projektom.

2.6.	RADOVI NA SUSTAVU ELEKTROOPSKRBE

Elektroopskrba reciklažnog dvorišta će se osigurati spojem na postojeću niskonaponsku mrežu unutar Građevine za gospodarenje otpadom. Elektroopskrba se izvodi radi napajanja vanjskih rasvjetnih stupova, trošila unutar uredskog kontejnera za zaposlenike, (klima uređaj, rasvjetna tijela, računala idr.). Projektirana vršna snaga iznosi P= 20 kW.

Sve radovi vezani za elektroopskrbu izvesti prema Elektrotehničkom projektu reciklažnog dvorišta.

2.7. 	RADOVI NA OSTALIM OBJEKTIMA

Objekti koji će se izgraditi na reciklažnom dvorištu, a potrebni su za normalno funkcioniranje reciklažnog dvorišta sukladno zakonskoj regulativi Republike Hrvatske su uredski kontejner za zaposlenike, površina za smještaj kontejnera.

Uredski kontejner za zaposlenike biti će smješten na zapadnoj strani reciklažnog dvorišta, uz sam ulaz. Namijenjen je radu zaposlenika, tijekom radnog vremena reciklažnog dvorišta.

Uredski kontejner za zaposlenike projektiran je kao tipski montažni objekt, vanjskih dimenzija 3600 mm x 2435 mm i visine 2666 mm ( svijetle visine 2400 mm), koji se nalazi ispod nadstrešnice dimenzija 6270 mm x 4550 mm.

Uredski kontejner se postavlja na prethodno izrađene trakaste betonske temelje, u ravnini s terenom.

Svi radovi na spomenutim objektima izvode se u skladu s Glavnim projektom.

2.8.	OPREMA NA RECIKLAŽNOM DVORIŠTU

Opremu na reciklažnom dvorištu čine uredski kontejner te komunalna oprema.

## 2.8.1. Uredski kontejner

Uredski kontejner je projektiran kao tipski montažni objekt, vanjskih dimenzija 3600 mm x 2435 mm i visine 2666 mm (svjetle visine 2400 mm), koji se nalazi ispod nadstrešnice dimenzija 6270 mm x 4550 mm (Nacrt 32. - Uredski kontejner s nadstrešnicom - tlocrt; Nacrt 33. - Uredski kontejner s nadstrešnicom - pročelja). Objekt je smješten sa zapadne strane reciklažnog dvorišta.

Uredski kontejner se postavlja na prethodno izrađene trakaste betonske temelje, u ravnini s terenom.

Zidovi i strop kontejnera su projektirani od poliuretanskog sendvič panela obostrano obloženog cinčanim i plastificiranim limom debljine 50 mm za zahtjevnija termička opterećenja (koeficijent toplinske provodljivosti K=0,33 W/m2K (±5%) i nosivosti od 1,00 kN/m2 (za zidove) do 2,00 kN/m2 (za strop)).

Vrata na kontejneru su projektirana s PVC dovratnicima i moraju biti ispunjena poliuretanskim panelima. Prozori na kontejneru moraju imaju PVC doprozornike s IZO ostakljenjem i PVC roletama.

Konstrukcija poda u kontejneru je projektirana na slijedeći način: s donje strane pocinčani lim debljine 5 mm, izolacija mineralnom vunom debljine 100 mm, PE geomembrana, vodootporna iverica debljine 18 mm i završna PVC obloga poda, debljine 1,5 mm.

Koeficijent toplinske provodljivosti podova kontejnera mora biti K=0,32 W/m2K (±5%), a nosivost minimalno 2,50 kN/m2.

Unutar kontejnera moraju biti predviđene i ugrađene elektroinstalacije, EKI te gromobranske instalacije, sukladno nacrtima. Kontejner mora biti opremljen osnovnim namještajem (uredski stol, uredska stolica, zatvoreni ormar za odlaganje registratora i garderobni ormar) i opremom (računalo spojeno na platformsku vagu, printer, monitor i platformska vaga nosivosti 300 kg s podjeljkom od 0,1 kg sa standardnom upravljačkom konfiguracijom za izdavanje vagarskih dokumenata).

U kontejneru se ne predviđa sanitarni čvor pa će zaposlenik koristiti sanitarni čvor unutar hale sortirnice, na postojećoj pretovarnoj stanici ili drugdje unutar odlagališta Košambra.

Prostor ispred i iznad kontejnera, natkriti će se laganom čeličnom konstrukcijom - nadstrešnicom, koja je neovisna o objektu kontejnera.

Nosiva konstrukcija nadstrešnice se sastoji od tri para okvirne konstrukcije izvedene od KC140/5mm, međusobno povezane nosačima krova i od kvadratnih cijevi  KC80/3mm.

Okvirnu konstrukciju nadstrešnice čini par stupova i dvije grede međusobno čeono zavarene pod kutem, u svrhu izvođenje dvostrešnog krova.

Stupovi su upeto spojeni u armirano-betonske temeljne trake.

Za horizontalnu stabilizaciju na krovnoj konstrukciju postavljaju se dijagonale od „L“ profila 50/50/4mm.

Završni pokrov je trapezni lim s kojeg će se oborinske vode s krova ispuštati u okolni teren.

## 2.8.2. Komunalna oprema

Otpad će se na reciklažnom dvorištu skladištiti odvojeno prema vrsti, svojstvu i agregatnom stanju, za što će se nabaviti i postaviti slijedeća oprema:

- četrnaest (14) zatvorenih komunalnih kontejnera volumena 5,0 m3.

- četiri (4) zatvorena pres kontejnera volumena 16,0 m3 i

- tri (3) natkrivena spremišta s tankvanama za problematični otpad.

Raspored skladištenja otpada prema opremi na reciklažnom dvorištu je sljedeći:

| Kontejner | Vrsta | Opis |
| --- | --- | --- |
| 3 x zatvoreni komunalni kontejner 5 m3 | 20 03 07 | Glomazni otpad |
| 1 x zatvoreni komunalni kontejner 5 m3 | 20 01 40 | Metali |
| 1 x zatvoreni komunalni kontejner 5 m3 | 20 01 36 | Odbačena električna i elektronička oprema koja nije navedena pod 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 |
| 1 x zatvoreni komunalni kontejner 5 m3 1 x zatvoreni pres kontejner 16 m3 | 20 01 01 20 01 01 | Papir i karton Papir i karton |
| 1 x zatvoreni komunalni kontejner 5 m3 1 x zatvoreni pres kontejner 16 m3 | 15 01 01 15 01 01 | Ambalaža od papira i kartona Ambalaža od papira i kartona |
| 1 x zatvoreni komunalni kontejner 5 m3 | 20 01 11 | Tekstil |
| 1 x zatvoreni komunalni kontejner 5 m3 | 20 01 10 | Odjeća |
| 1 x zatvoreni komunalni kontejner 5 m3 | 20 01 02 | Staklo |
| 1 x zatvoreni komunalni kontejner 5 m3 | 15 01 27 | Staklena ambalaža |
| 1 x zatvoreni komunalni kontejner 5 m3 1 x zatvoreni pres kontejner 16 m3 | 20 01 39 20 01 39 | Plastika Plastika |
| 1 x zatvoreni komunalni kontejner 5 m3 1 x zatvoreni pres kontejner 16 m3 | 15 01 02 15 01 02 | Ambalaža od plastike Ambalaža od plastike |
| 1 x zatvoreni komunalni kontejner 5 m3 | 20 01 40 | Ambalaža od metala |
| Natkriveno spremište s tankvanom – NS1 | 20 01 25 | Jestiva ulja i masti |
|  | 20 01 26 | Ulja i masti koji nisu navedeni pod 20 01 25 |
|  | 20 01 13 | Otapala |
|  | 20 01 14 | Kiseline |
|  | 20 01 27 | Boje, tiskarske boje, ljepila i smole, koje sadrže opasne tvari |
| Natkriveno spremište s tankvanom – NS2 | 20 01 37 | Drvo koje sadrži opasne tvari |
|  | 15 01 10 | Ambalaža koja sadrži ostatke opasnih tvari ili je onečišćena opasnim tvarima |
|  | 15 01 11 | Metalna ambalaža koja sadrži opasne krute porozne materijale (npr. azbest), uključujući prazne premnike pod tlakom |
|  | 20 01 15 | Lužine |
|  | 20 01 17 | Fotografske kemikalije |
|  | 20 01 19 | Pesticidi |
|  | 20 01 29 | Deterdženti koji sadrže opasne tvari |
| Natkriveno spremište s tankvanom – NS3 | 20 01 33 | Baterije i akumulatori obuhvaćeni pod 16 06 01, 16 06 02, 16 06 03 i nesortirane baterije i akumulatori koji sadrže te baterije |
|  | 20 01 34 | Baterije i akumulatori koji nisu navedeni pod 20 01 33 |
|  | 20 01 21 | Fluorescentne cijevi i ostali otpad koji sadrži živu |
|  | 20 01 23 | Odbačena oprema koja sadrži klorofluorougljike |
|  | 20 01 31 | Citotoksici i citostatici |
|  | 20 01 35 | Odbačena električna i elektronička oprema koja nije navedena pod 20 01 21 i 20 01 23, koja sadrži opasne komponente |
|  | 20 01 28 | Boje, tiskarske boje, ljepila i smole, koje nisu navedene pod 20 01 27 |
|  | 20 01 30 | Deterdženti koji nisu navedeni pod 20 01 29 |
|  | 20 01 32 | Lijekovi koji nisu navedeni po 20 01 31 |

Zatvoreni kontejneri će se nabaviti kao predgotovljeni elementi, volumena 5 m3 i pogodni za podizanje na kamione - samopodizače. Kontejneri moraju biti izrađeni od čeličnih profila i limova kvalitete Č.0361. Debljina lima stranice kontejnera mora biti minimalno 3 mm, a dna 4 mm. Dvostrano postavljeni poklopci moraju biti ovješeni na opruge i osiguravati jednostavno otvaranje i zatvaranje. Iznutra moraju biti obojeni temeljnom bojom otpornom na soli, kiseline i lužine, a izvana temeljnom bojom za metal i završnom bojom slijedećih nijansi:

- kontejneri za plastiku i ambalažu od plastike RAL 1018,

- kontejneri za metale i ambalažu od metala RAL 9018,

- kontejneri za staklo i staklenu ambalažu RAL 6001,

- kontejneri za odjeću i tekstil RAL 8025,

- kontejneri za glomazni otpad RAL 6001,

- kontejner za odbačenu EE opremu RAL 9002,

- kontejneri za papir i karton i ambalažu od papira i kartona RAL 5015.

Pres kontejneri, volumena 16,0 m3, nabavit će se kao predgotovleni elementi približnih tlocrtnih dimenzija 550 x 230 cm i visine 260 cm. Moraju biti izrađeni od čeličnih profila i limova kvalitete Č.0361 te sukladni EN 60204 i HRN ISO 12100. Instalirana snaga svakog kontejnera iznosi 5,5 kW.

Iznutra moraju biti obojeni temeljnom bojom otpornom na soli, kiseline i lužine, a izvana temeljnom bojom za metal i završnom bojom slijedećih nijansi:

- kontejneri za plastiku i ambalažu od plastike RAL 1018,

- kontejneri za papir i karton i ambalažu od papira i kartona RAL 5015.

Uz navedene kontejnere, postavit će se i tri predgotovljena natkrivena spremišta za skladištenje problematičnog otpada i drugih manjih količina otpada koji se doprema u primarnim spremnicima (npr. boje, deterdženti itd.). Vanjske dimenzije spremišta su 400 x 150 x 270 cm, a moraju biti opremljena skošenim krovom, vratima s bravom, gazištem te tankvanom minimalnog kapaciteta 1.200 litara.

Spremišta i svi elementi unutar spremišta (police, pregrade i sl.), moraju biti izrađeni od profila i limova kvalitete Č.0361. Debljina lima dna, stranica i krova spremišta mora biti minimalno 3 mm. Vrata na tri spremišta moraju biti izrađena od čelične mreže izvedene od isteg metala veličine otvora 80 x 200 mm, debljine lima 3 mm i širine rebra 4 mm. Gazišta unutar svih spremišta, a iznad tankvane, moraju biti izvedena od vruće cinčanog čelika, minimalne nosivosti 10 kN/m2.

Svi elementi spremišta, osim gazišta, moraju biti obojeni temeljnom bojom otpornom na soli, kiseline i lužine i završnom bojom RAL 3002.

Unutar predgotovljenih opisanih spremišta, postavit će se slijedeća oprema:

- Prvo natkriveno spremište (NS1):

- Jedna polica

- Dvije pregrade

- Dvije cisterne za prihvat ulja, svaka volumena 250 litara. Cisterne će se nabaviti kao predgotovljeni elementi, izrađeni od čeličnih profila i limova kvalitete Č.0361. Debljina lima dna, poklopca i stranica cisterne mora biti minimalno 3 mm. Cisterne moraju biti opremljene poklopcima s mogućnošću zaključavanja te oblikovnim komadima i armaturom za sigurno prikupljanje i pražnjenje. Iznutra moraju biti obojene temeljnom bojom otpornom na soli, kiseline i lužine, a izvana temeljnom bojom za metal i završnom bojom RAL 6001 (Nacrt 34. - Natkriveno spremište na reciklažnom dvorištu NS1).

- Drugo natkriveno spremište (NS2)

- Jedna polica

- Tri pregrade

- Tri spremnika za prihvat i skladištenje problematičnog otpada, svaki volumena 640 litara. Spremnici će se nabaviti kao predgotovljeni elementi izrađeni od čeličnih profila i limova kvalitete Č.0361. Debljina lima dna, poklopca i stranica spremnika mora biti minimalno 3 mm. Svi spremnici moraju biti opremljeni poklopcima s mogućnošću zaključavanja. Iznutra moraju biti obojeni temeljnom bojom otpornom na soli, kiseline i lužine, a izvana temeljnom bojom za metal i završnom bojom RAL 3002 (Nacrt 35. - Natkriveno spremište na reciklažnom dvorištu NS2).

- Treće natkriveno spremište (NS3)

- Pet polica

- Šest pregrada

- Dva spremnika za prihvat i skladištenje problematičnog otpada, svaki volumena 640 litara. Spremnici će se nabaviti kao predgotovljeni elementi izrađeni od čeličnih profila i limova kvalitete Č.0361. Debljina lima dna, poklopca i stranica spremnika mora biti minimalno 3 mm. Svi spremnici moraju biti opremljeni poklopcima s mogućnošću zaključavanja. Iznutra moraju biti obojeni temeljnom bojom otpornom na soli, kiseline i lužine, a izvana temeljnom bojom za metal i završnom bojom RAL 3002 (Nacrt 36. - Natkriveno spremište na reciklažnom dvorištu NS3).

Svi primarni i sekundarni spremnici moraju biti označeni oznakom koja sadrži podatke o nazivu posjednika otpada, ključnom broju i nazivu otpada te u slučaju skladištenja problematičnog otpada, oznaku odgovarajućeg opasnog svojstva.

Uz kontejnere i spremnike, na lokaciji reciklažnog dvorišta mora se osigurati oprema i sredstva za čišćenje rasutog i razlivenog otpada te oprema za sprečavanje širenja eventualnih onečišćenja s površina reciklažnog dvorišta u vode i tlo.

Sva oprema na reciklažnom dvorištu odnosno točan broj i raspored kontejnera i natkrivenih spremišta mora udovoljavati tehničkim karakteristikama iz Glavnog projekta.

Minimalni jamstveni rok na isporučenu opremu je 2 godine .

2.9.	VIDLJIVOST

Izvođač radova je dužan postaviti na gradilištu 1 komad privremene informacijske ploče.

Ploča mora biti postavljena na vidljivom mjestu, sigurno utemeljena i otporna na atmosferske uvjete. U slučaju oštećenja ploče Izvođač će ju zamijeniti o svom trošku. Izvođač je dužan ukloniti ploču po završetku izvođenja radova.

Izvođač radova je dužan izraditi i postaviti 1 komad trajne ploče (dimenzije min. 65 x 50 cm, materijal inox ili mesing; tehnika izrade: sitotisak UV).